设备信息通信协议（键值对版）

# 1. 协议概述

本协议用于GD32F303CCT6硬件向上位机（C#开发）上传设备基本信息，采用键值对格式，具备硬件组包简单、上位机解析便捷、抗干扰性强、工业级稳定的特点，适用于串口通信场景，规避JSON格式在嵌入式硬件上的实现复杂度，同时保证上位机解析效率。

适用环境：

- 硬件：GD32F303CCT6

- 硬件编译环境：Keil5

- 上位机：C# 开发（适配原有上位机框架）

- 通信方式：串口通信（8N1，波特率自定义）

# 2. 物理层与编码规范

## 2.1 物理层参数

- 串口参数：数据位8位、停止位1位、无校验位（8N1）

- 波特率：与上位机串口配置一致（可自定义，如9600、115200）

- 通信方向：硬件→上位机（单向上传设备信息）

## 2.2 编码规范

采用ASCII编码，纯文本传输，禁止发送二进制数据、\0空字符、多余空格及换行符（\r、\n），确保数据完整性和解析稳定性。

# 3. 帧格式定义

为避免串口粘包、杂字节干扰，采用“固定帧头+数据+固定帧尾”的帧格式，整体结构如下：

帧格式：#DEV_INFO:键值对数据;

## 3.1 帧头

固定帧头：#DEV_INFO: （冒号不可省略，用于上位机识别数据起始位置）

## 3.2 数据部分

采用键值对格式，多个键值对之间用&连接，格式为：key1=value1&key2=value2&...&keyN=valueN

## 3.3 帧尾

固定帧尾：; （分号不可省略，用于上位机识别数据结束位置）

## 3.4 完整帧示例

#DEV_INFO:ProductModel=QH4011&BootloaderVer=V1.0.3&MainboardID=AABBCCDDEEFF&AppVersion=V2.1.5&AppBurnTime=2026-04-29 15:30:20&ParamFileName=para_qh4011.bin&ParamBurnTime=2026-04-29 15:30:30;

# 4. 字段定义（必选字段）

共7个必选字段，键名严格区分大小写，不可修改；值的格式统一规范，硬件需按以下要求填充实际数据：

| 键名（Key） | 字段含义 | 值格式要求 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProductModel | 产品型号 | 字符串，无特殊字符 | QH4011 |
| BootloaderVer | Bootloader版本 | 字符串，以V开头，格式为Vx.x.x | V1.0.3 |
| MainboardID | 主板唯一ID | 字符串，可为十六进制或自定义编号，保留前导0 | AABBCCDDEEFF |
| AppVersion | 应用程序版本 | 字符串，以V开头，格式为Vx.x.x | V2.1.5 |
| AppBurnTime | 应用程序烧写时间 | 字符串，固定格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2026-04-29 15:30:20 |
| ParamFileName | 参数文件名 | 字符串，包含后缀名（如.bin） | para_qh4011.bin |
| ParamBurnTime | 参数文件烧写时间 | 字符串，固定格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2026-04-29 15:30:30 |

# 5. 硬件组包与发送规范

## 5.1 组包方法

GD32F303可通过sprintf函数直接拼接帧头、键值对数据和帧尾，无需复杂的JSON语法拼接，降低开发难度，示例逻辑如下：

1. 定义各字段实际值（从硬件寄存器、Flash中读取）；

2. 使用sprintf将帧头、键值对、帧尾拼接成完整字符串；

3. 通过串口一次性发送完整字符串，不拆分、不中断。

## 5.2 发送约束

- 字符串需连续拼接，无多余空格、换行符（\r、\n）、\0空字符；

- 键名严格按第4章定义，大小写不可错，值的格式需符合要求；

- 帧头、帧尾不可省略、不可修改；

- 上位机下发“获取设备信息”指令后，硬件仅回复一帧完整数据，不重复发送；

- 若某字段暂无数据，需填充有效默认值（不可留空），如MainboardID暂无则填“N/A”。

# 6. 上位机解析规范

## 6.1 解析步骤

上位机（C#）接收串口数据后，按以下步骤解析，确保解析准确、抗干扰：

- 接收串口数据，保存为字符串；

- 提取有效数据：找到帧头#DEV_INFO:和帧尾;，截取两者之间的键值对数据（过滤帧头帧尾及可能的杂字节）；

- 拆分键值对：按&符号将数据拆分为多个独立的键值对字符串；

- 拆分键与值：每个键值对按=符号拆分，得到键名（Key）和对应值（Value）；

- 赋值与显示：根据键名匹配对应字段，将值赋值到设备信息实体类，同步显示到上位机界面。

## 6.2 解析异常处理

- 若未找到帧头或帧尾，判定为无效数据，丢弃并记录日志；

- 若某键值对无=符号，判定为无效字段，跳过该字段，记录日志；

- 若缺少某必选字段，判定为数据不完整，记录日志，不影响其他字段正常解析；

- 若时间格式不符合要求，记录日志，保留原始值，不强制转换。

## 6.3 解析示例（对应第3.4节完整帧）

1. 接收数据：#DEV_INFO:ProductModel=QH4011&BootloaderVer=V1.0.3&MainboardID=AABBCCDDEEFF&AppVersion=V2.1.5&AppBurnTime=2026-04-29 15:30:20&ParamFileName=para_qh4011.bin&ParamBurnTime=2026-04-29 15:30:30;

2. 提取有效数据：ProductModel=QH4011&BootloaderVer=V1.0.3&MainboardID=AABBCCDDEEFF&AppVersion=V2.1.5&AppBurnTime=2026-04-29 15:30:20&ParamFileName=para_qh4011.bin&ParamBurnTime=2026-04-29 15:30:30

3. 拆分键值对：

ProductModel=QH4011、BootloaderVer=V1.0.3、MainboardID=AABBCCDDEEFF、AppVersion=V2.1.5、AppBurnTime=2026-04-29 15:30:20、ParamFileName=para_qh4011.bin、ParamBurnTime=2026-04-29 15:30:30

4. 赋值结果：

产品型号：QH4011、Bootloader版本：V1.0.3、主板ID：AABBCCDDEEFF、应用程序版本：V2.1.5、应用烧写时间：2026-04-29 15:30:20、参数文件名：para_qh4011.bin、参数烧写时间：2026-04-29 15:30:30

# 7. 协议优势与注意事项

## 7.1 协议优势

- 硬件实现简单：无需集成JSON库，sprintf即可完成组包，降低GD32开发难度；

- 上位机解析便捷：无需复杂反序列化，简单字符串拆分即可完成解析；

- 抗干扰性强：帧头帧尾固定，可有效过滤串口杂字节、粘包问题；

- 扩展性好：后续新增字段，只需新增键值对，无需修改解析逻辑（上位机适配新增键名即可）；

- 调试便捷：纯文本格式，串口调试助手可直接查看数据内容，快速定位问题。

## 7.2 注意事项

- 键名大小写严格区分，硬件组包和上位机解析需保持一致；

- 时间格式必须严格遵循yyyy-MM-dd HH:mm:ss，否则上位机可能无法正常显示；

- 硬件发送时需确保数据一次性发送完整，避免拆分发送导致上位机解析失败；

- 上位机需增加异常处理逻辑，避免因无效数据导致程序崩溃；

- 串口波特率、校验位等参数，硬件与上位机需配置一致，否则无法正常通信。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）