串口通信协议文档 V1.0

一、协议基本信息

- 协议版本：1.0

- 文档用途：串口通信协议定义

- 时间单位：毫秒（ms）

- interval=0 含义：单次发送，不重复

二、指令列表

1. 握手

- 指令名称：握手

- 发送指令：update link {device_model} {firmware_region}

- 发送间隔：5 ms

- 成功回执：update link {device_model} {firmware_region} ok

- 功能：建立通信链路，确认设备型号与固件区域

2. 获取设备信息

- 指令名称：获取设备信息

- 发送指令：update inform 0

- 发送间隔：50 ms

- 成功回执：update inform 0 {device_info_read} ok

- 功能：读取设备当前信息

3. 写入设备信息

- 指令名称：写入设备信息

- 发送指令：update inform 1 {device_info_write}

- 发送间隔：0（单次）

- 成功回执：update inform 1 ok

- 功能：向设备写入配置 / 标识信息

4. 固件头

- 指令名称：固件头

- 发送指令：update load {total_packets} {current_packet}

- 发送间隔：0（单次）

- 成功回执：update load {total_packets} {current_packet} ok

- 功能：固件升级分包传输，通知总包数与当前包序号

5. 设备软重启

- 指令名称：设备软重启

- 发送指令：update control 1

- 发送间隔：0（单次）

- 成功回执：update control 1 ok

- 功能：触发设备软重启

三、变量说明

- device_model：设备型号

- firmware_region：烧写固件的区域

- device_info_read：读取到的设备信息

- device_info_write：要写入的设备信息

- total_packets：固件传输总包数

- current_packet：当前传输包号

四、使用规则

- interval>0：循环发送；interval=0：仅发送一次。

- 指令发送后必须等待对应回执，校验一致才算成功。

- 发送前需将 {变量} 替换为实际参数。

- 协议版本用于兼容管理，升级时需同步版本号。

注：上位机第0包固件发送固件总包和校验和；硬件回复第0包ok；上位机准备就绪；