设备信息通信协议

键值对版

# 1. 协议概述

本协议用于硬件向上位机上传设备基本信息，采用键值对格式，具备硬件组包简单、上位机解析便捷、抗干扰性强、工业级稳定的特点，适用于串口通信场景，规避其他格式在嵌入式硬件上的实现复杂度，同时保证上位机解析效率。

测试环境：

- 硬件：GD32F303CCT6

- 硬件编译环境：Keil5

- 上位机：C# 开发（.NET Framework4.8）

- 通信方式：串口通信（8N1，波特率115200,9600）

# 2. 物理层与编码规范

## 2.1 物理层参数

- 串口参数：数据位8位、停止位1位、无校验位（8N1）

- 波特率：与上位机串口配置一致（9600、115200可选）

- 获取信息通信方向：硬件→上位机（单向上传设备信息）

- 写入信息通信方向：上位机→硬件（单向写入设备信息）

## 2.2 编码规范

采用ASCII编码，纯文本传输，禁止发送二进制数据、\0空字符、多余空格及换行符（\r、\n），确保数据完整性和解析稳定性。

# 3. 帧格式定义

为避免串口粘包、杂字节干扰，采用“固定帧头+数据+固定帧尾”的帧格式，整体结构如下：

帧格式：#DEV_INFO:键值对数据;

## 3.1 帧头

固定帧头：#DEV_INFO: （冒号不可省略，用于上位机识别数据起始位置）

## 3.2 数据部分

采用键值对格式，多个键值对之间用&连接，格式为：key1=value1&key2=value2&...&keyN=valueN

## 3.3 帧尾

固定帧尾：; （分号不可省略，用于上位机识别数据结束位置）

## 3.4 完整帧示例

#DEV_INFO:PM=MT201&PN=MT20126050001&CM=QH4011&CN=26050001&BV=V1.0.3&ID=AABBCCDDEEFF&AV=V2.1.5&ABT=2026-04-29 15:30:20&PFN=para_qh4011.bin&PBT=2026-04-29 15:30:30;

第一次上电：

#DEV_INFO:PM=N/A&PN=N/A&CM=QH4011&CN=N/A&BV=V1.0.3&ID=AABBCCDDEEFF&AV=N/A&ABT=N/A&PFN=N/A&PBT=N/A;

# 4. 字段定义（必选字段）

共10个必选字段，键名一律大写简写，不可修改；值的格式统一规范，硬件需按以下要求填充实际数据：

| 含义 | 键名Key | 字段含义 | 值格式要求 | 示例值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Model | PM | 产品型号 | 字符串，无特殊字符 | MT201 | 外部 写入 |
| Product Number | PN | 产品编号 | 字符串，产品型号+26年5月0001为产品序号 | MT20126050001 | 外部 写入 |
| Circuit Model | CM | 电路型号 | 字符串，无特殊字符 | QH4011 | 内部 调用 |
| Circuit Number | CN | 电路编号 | 字符串，26年5月0001为电路序号 | 26050001 | 外部 写入 |
| Bootloader Version | BV | Bootloader 版本 | 字符串，以V开头，格式为Vx.x.x | V1.0.3 | 内部 调用 |
| Mainboard ID | ID | 主板唯一 ID | 字符串，可为十六进制或自定义编号，保留前导0 | AABBCCDDEEFF | 内部 调用 |
| App Version | AV | 应用程序 版本 | 字符串，以V开头，格式为Vx.x.x | V2.1.5 | 内部 调用 |
| App Burn Time | ABT | 应用程序 烧写时间 | 字符串，固定格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2026-04-29 15:30:20 | 上位机自动写入 |
| Param File Name | PFN | 参数文件名 | 字符串，包含后缀名（如.bin） | para_qh4011.bin | 内部 调用 |
| Param Birth Time | PBT | 参数文件 生成时间 | 字符串，固定格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2026-04-29 15:30:30 | 内部 调用 |
| 注：暂时没有的参数，统一写入N/A |  |  |  |  |  |

# 5. 硬件组包与发送规范

## 5.1 组包方法

硬件可通过sprintf函数直接拼接帧头、键值对数据和帧尾，降低开发难度，示例逻辑如下：

1. 定义各字段实际值（从硬件寄存器、全局变量、Flash中读取）；

2. 使用sprintf将帧头、键值对、帧尾拼接成完整字符串；

3. 通过串口一次性发送完整字符串，不拆分、不中断。

## 5.2 发送约束

- 字符串需连续拼接，无多余空格、换行符（\r、\n）、\0空字符；

- 键名严格按第4章定义，键值统一大写简写，值的格式需符合要求；

- 帧头、帧尾不可省略、不可修改；

- 上位机下发“获取设备信息”指令后，硬件仅回复一帧完整数据，不重复发送；

- 若某字段暂无数据，需填充有效默认值（不可留空），如ProductModel暂无则填“N/A”。

# 6. 上位机解析规范

## 6.1 解析步骤

上位机接收串口数据后，按以下步骤解析，确保解析准确、抗干扰：

- 接收串口数据，保存为字符串；

- 提取有效数据：找到帧头#DEV_INFO:和帧尾;，截取两者之间的键值对数据（过滤帧头帧尾及可能的杂字节）；

- 拆分键值对：按&符号将数据拆分为多个独立的键值对字符串；

- 拆分键与值：每个键值对按=符号拆分，得到键名（Key）和对应值（Value）；

- 赋值与显示：根据键名匹配对应字段，将值赋值到设备信息实体类，同步显示到上位机界面。

## 6.2 解析异常处理

- 若未找到帧头或帧尾，判定为无效数据，丢弃并记录日志；

- 若某键值对无=符号，判定为无效字段，跳过该字段，记录日志；

- 若缺少某必选字段，判定为数据不完整，记录日志，不影响其他字段正常解析；

- 若时间格式不符合要求，记录日志，保留原始值，不强制转换。

## 6.3 解析示例（对应第3.4节完整帧）

1. 接收数据：#DEV_INFO:PM=MT201&PN=MT20126050001&CM=QH4011&CN=26050001&BV=V1.0.3&ID=AABBCCDDEEFF&AV=V2.1.5&ABT=2026-04-29 15:30:20&PFN=para_qh4011.bin&PBT=2026-04-29 15:30:30;

2. 提取有效数据：PM=MT201&PN=MT20126050001&CM=QH4011&CN=26050001&BV=V1.0.3&ID=AABBCCDDEEFF&AV=V2.1.5&ABT=2026-04-29 15:30:20&PFN=para_qh4011.bin&PBT=2026-04-29 15:30:30;

3. 拆分键值对：

PM=MT201

PN=MT20126050001

CM=QH4011

CN=26050001

BV=V1.0.3

ID=AABBCCDDEEFF

AV=V2.1.5

ABT=2026-04-29 15:30:20

PFN=para_qh4011.bin

PBT=2026-04-29 15:30:30

4. 赋值结果：

产品型号：MT201

产品编号：MT20126050001

电路型号：QH4011

电路编号：26050001

Bootloader版本：V1.0.3

主板ID：AABBCCDDEEFF

应用程序版本：V2.1.5

应用烧写时间：2026-04-29 15:30:20

参数文件名：para_qh4011.bin

参数生成时间：2026-04-29 15:30:30

# 7. 协议优势与注意事项

## 7.1 协议优势

- 硬件实现简单：sprintf即可完成组包，降低GD32开发难度；

- 上位机解析便捷：无需复杂反序列化，简单字符串拆分即可完成解析；

- 抗干扰性强：帧头帧尾固定，可有效过滤串口杂字节、粘包问题；

- 扩展性好：后续新增字段，只需新增键值对，无需修改解析逻辑（上位机适配新增键名即可）；

- 调试便捷：纯文本格式，串口调试助手可直接查看数据内容，快速定位问题。

## 7.2 注意事项

- 键名大写简写，硬件组包和上位机解析需保持一致；

- 时间格式必须严格遵循yyyy-MM-dd HH:mm:ss，否则上位机可能无法正常显示；

- 硬件发送时需确保数据一次性发送完整，避免拆分发送导致上位机解析失败；

- 上位机需增加异常处理逻辑，避免因无效数据导致程序崩溃；

- 串口波特率、校验位等参数，硬件与上位机需配置一致，否则无法正常通信。